[image: image1.png]. Technology

SNEKTPOHHBIE CUCTEMBI




Отпугиватель птиц 

«Град А-20 Pro»
[image: image2.png]



Руководство по эксплуатации
ИНТК.433523.025 РЭ
Настоящее руководство знакомит пользователя с конструкцией, правилами эксплуатации (использование по назначению, техническое обслуживание, ремонт, хранение и транспортирование) изделия «Отпугиватель птиц «Град А-20 Pro» (далее по тексту – изделие).
 Перед началом использования приобретенного вами изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации.
Соблюдение приведенных в руководстве правил, ограничений и указаний продлит срок службы изделия и позволит использовать его наиболее эффективно.

Внимание! После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимних условиях перед началом эксплуатации его необходимо выдержать при комнатной температуре в течение двух часов.
Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием изделия или несоблюдением требований данного руководства.
1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ
1.1. Назначение изделия
1.1.1. Изделие является биоакустическим прибором, пред​назначенным для отпугивания птиц, наносящих урон сельскому хозяйству (посевам зерновых, виноградникам, садам). Кроме того, изделие может быть использовано и в городах, там, где скопление птиц (ворон, голубей) является источником повышенного шума или несет угрозу отделке и кровле зданий. 

Многие птицы, такие как воробьи, скворцы, дрозды и др., в период созревания урожая приносят немало хлопот садоводам, виноградарям, земледельцам, уничтожая значительную часть урожая вишни, винограда, кукурузы, зерновых культур. В то же время эти птицы приносят огромную пользу в период гнездования, уничтожая большое количество насекомых-вредителей. Поэтому такие методы борьбы с птицами, как их истребление, совершенно неприемлемы. 

В настоящее время часто применяется биоакустический метод, т.е. отпугивание при помощи сигналов тревоги, подаваемых различными видами птиц, и криков хищных птиц, издаваемых ими в процессе охоты. Данный метод, как показывает практика, гораздо эффективнее и удобнее в использовании, чем отпугивание при помощи свистков, хлопушек, выстрелов из охотничьих ружей.  

Принцип действия изделия основан на естественной реакции птиц на звуковые сигналы тревоги сородичей и звуки голосов хищных птиц. Воспроизведение этих звуков изделием не вредит птицам, но вызывает у них инстинктивный страх и вынуждает немедленно покинуть охраняемый объект.
1.1.2. Отличительные особенности изделия:

· Большая площадь защиты (до 100 000 м2) позволяет обеспечить охрану от пернатых не только больших дворов, но и сельскохозяйственных полей, промышленных территорий, ангаров, зернохранилищ и т.д.

· Широкий выбор голосов (16 шт.)  позволяет максимально эффективно воздействовать на птиц конкретной территории, а также отпугивать только определенные виды птиц.

· Гибкие настройки режимов работы (день/ночь, регулируемая громкость) позволяют адаптировать работу изделия под конкретные условия его использования.

· Возможность автономной работы (от АКБ и солнечной батареи) и защита от атмосферных осадков позволяют применять изделие в полевых условиях.

· Специальный алгоритм формирования последовательности воспроизведения голосов исключает адаптацию птиц к повторяющимся сигналам.

1.1.3. Условия эксплуатации изделия:

– температура окружающего воздуха, ОС …………………………………………………..от – 20 до + 50;

– относительная влажность воздуха при 25ОС, % …………………………………………………… до 98;

– атмосферное давление …………………... от 66,6 кПа до 106,6 кПа (от 500 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.)

1.2. Технические характеристики
1.2.1. Внешний вид изделия представлен на Рисунке 1.
[image: image3.png]



Рисунок 1 – Внешний вид изделия
1.2.2. 
Габаритные размеры блока управления, мм, не более …………………….…......225 х 180 х 120
1.2.3. 
Масса блока управления, кг, не более ……………………..……..………………………...…..0,95
1.2.4.
Габаритные размеры выносного громкоговорителя, мм, не более ……….….......505 х 280 х 280
1.2.5. 
Масса выносного громкоговорителя, кг, не более ……………………..……..………...………4,9
1.2.6. 
Масса изделия в упаковке с комплектом крепежа, кг, не более……….....……………..……....16
1.2.7. 
Напряжение внешнего источника постоянного тока, В………………...………….….……... 12±1
1.2.8. 
Максимальный ток, потребляемый изделием, А, не более…….…………….……….………..1,5
1.2.9. 
Диапазон частот звукового излучения, кГц …...……………..………………...…..........от 2 до 16
1.2.10. 
Диаграмма направленности излучения ...………………………………….…………….. круговая

1.2.11. 
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от изделия, дБ, до……..…….………….…. 120
1.2.11. 
Максимальная площадь, охватываемая излучением, м2 ...…………….….……………….100 000
1.2.12.
Режимы работы …………………………………………….… дневной, ночной, круглосуточный

1.2.13.
Случайный порядок воспроизведения звуков…………………………………………………есть

1.2.14.
Настраиваемый интервал между последовательностями звуков ………….…. от 17 с до 30 мин
1.2.15. 
Степень защиты корпуса от влаги и пыли …………………………………………………… IP54
1.3. Состав изделия
1.3.1. Состав изделия и комплект поставки приведены в Таблице 1.
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование
	Количество
	Примечание

	1
	Блок управления отпугивателя птиц «Град А-20 Pro» 
	1
	

	2
	Сетевой адаптер
	1
	

	3
	Кабель питания
	1
	

	4
	Выносной громкоговоритель
	1
	

	5
	Стойка 
	1
	

	6
	Комплект деталей и крепежа для сборки опор
	1
	

	7
	Упаковочная коробка
	1
	

	8
	Руководство по эксплуатации

ИНТК.433523.025 РЭ
	1
	


1.3.2. Расположение основных частей изделия представлено на Рисунке 2.
  [image: image4.jpg]



Рисунок 2 – Расположение основных частей изделия

1 – блок управления;

2 – выносной громкоговоритель;
3 – стойка;
4 – гермоввод;
5 – дверца блока управления;
6 – панель блока управления.
1.3.3. Расположение элементов панели блока управления показано на Рисунке 3.
[image: image5.jpg]R{IAHO B POCCUU

k’k 4Technology

THE BIRD
REPELLER

NPOrPAMMbI
TRACKLIST

PEXWMbI  MODE
PABOTbI SETTINGS

BPEMS | TIME www.idtechnology.ru
- 12V .
i <
—




Рисунок 3 – Расположение элементов панели блока управления
1 – выключатель питания;

2 – регулятор громкости;
3 – фотодатчик;
4 – переключатель режимов работы;
5 – индикатор питания;
6 – переключатель программ;

7 – клеммная колодка для подключения кабеля питания и выносного громкоговорителя.

1.4. Устройство и работа
1.4.1. Изделие работает под управлением микроконтроллера с установленным в нем программным обеспечением, обеспечивающим воспроизведение сигналов тревоги, подаваемых различными видами птиц, а также криков хищных птиц, издаваемых ими в процессе охоты.
1.4.2. Электропитание изделия осуществляется от внешнего источника питания с выходным напряжением постоянного тока 12 В. В качестве источника питания может быть использован сетевой адаптер (входит в комплект поставки), аккумуляторная батарея, контроллер заряда солнечной батареи (в комплект поставки не входят).
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1. Эксплуатационные ограничения
2.1.1. Не эксплуатируйте изделие с открытой дверцей. Это может привести к попаданию воды внутрь изделия и выходу его из строя.
2.1.2. Перед подключением источника питания убедитесь, что регулятор громкости находится в крайнем левом положении, а выключатель питания – в положении «OFF».
2.2. Подготовка к работе
2.2.1. Установка изделия
2.2.1.1. Установите внешний громкоговоритель и блок управления на стойку при помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Закрепите стойку в вертикальном положении. При необходимости используйте дополнительные опоры для стойки. Инструкция по сборке опор приведена в Приложении к настоящему руководству.

2.2.1.2. Подключите внешний источник питания к блоку управления, соблюдая полярность и используя гермоввод (поз. 4 на Рисунке 2) для соответствующего кабеля. 

2.2.1.3. Заведите провода внешнего громкоговорителя в блок управления через гермоввод и подключите их к соответствующим контактам клеммной колодки.

2.2.2. Настройка изделия
2.2.2.1 Изделие имеет несколько программ работы. Каждая программа предназначена для отпугивания одного или нескольких видов птиц и представляет собой неповторяющуюся последовательность звуков, разделенных интервалами. Подробно ознакомиться с программами и рекомендациями по настройке изделия можно в Приложении к настоящему руководству.

Для выбора программ, которые должны работать, установите соответствующие переключатели в положение “ON” (ВКЛ), как показано на Рисунке 4. Это можно сделать при помощи небольшой отвертки, зубочистки или иного длинного тонкого предмета.
[image: image6.png]NPOrPAMMBI
TRACKLIST





Рисунок 4 – Выбор программ

2.2.2.2. Аналогичным образом установите переключатели, отвечающие за режимы работы изделия (Рисунок 5).

[image: image7.png]PEXX/MbI PABOTbI
MODE SETTINGS

—6¢
(N — | —o—e
.t 200 | o000




[image: image8.png]PEXVMbI
PABOTbI

MODE
SETTINGS

BPEMS | TIME





Рисунок 5 – Настройки режимов работы

Первый и второй переключатели («режим дневной» и «режим ночной») отвечают за работу изделия днем и ночью соответственно. Если включены оба эти переключателя, изделие будет работать круглосуточно. 
Третий и четвертый переключатели («короткий | средний | длинный | сверхдлинный») задают длительность интервала между воспроизводимыми последовательностями звуков и настраиваются в соответствии с таблицей, размещенной на лицевой панели:

- «короткий» – 17 сек;

- «средний» – 2 мин;

- «длинный» – 10 мин;

- «сверхдлинный» – 30 мин.
2.3. Включение и выключение изделия
2.3.1. Перед включением изделия убедитесь, что регулятор громкости находится в крайнем левом положении (минимальная громкость). 
2.3.2. Включение изделия осуществляется перемещением ползунка выключателя (поз. 1 на Рисунке 3) вправо, в положение «ON». Загорается индикатор питания (поз. 5 на Рисунке 3), который отображает уровень питающего напряжения (непрерывно горит при нормальном уровне и мигает – при пониженном).
2.3.3. Поворотом регулятора громкости (поз. 2 на Рисунке 3) выберите необходимый уровень громкости. Закройте дверцу блока управления.
2.3.4. Выключение изделия осуществляется перемещением ползунка выключателя (поз. 1 на Рисунке 3) влево, в положение «OFF». 
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1. Техническое обслуживание заключается в очистке внешней поверхности изделия по мере ее загрязнения. 
3.2. Текущий ремонт. Виды возможных неисправностей
Характерные неисправности и методы их устранения представлены в Таблице 2.
                                                                                                                              

Таблица 2
	Описание неисправности
	Возможные причины
	Методы устранения

	При включении изделия 
звук не воспроизводится
	Не подключен внешний источник питания
	Подключить внешний источник питания

	
	Установлен минимальный уровень громкости
	Увеличить громкость

	
	Не выбрана ни одна программа
	Выбрать хотя бы одну программу для воспроизведения

	
	Настройки режимов работы (день/ночь) не соответствуют текущему времени суток, или оба переключателя «режим дневной» и «режим ночной» находятся в положении «Выкл»
	Проверить настройки режима работы

	
	Не подключен внешний громкоговоритель
	Подключить внешний громкоговоритель

	
	Неисправно изделие
	Отправить изделие в ремонт


4. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ, ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИИ
Каждое изделие, согласно комплекту поставки, указанному в Таблице 1, упаковывается в индивидуальную упаковку. 
Перемещение изделий внутри упаковки не допускается.
Упакованные изделия укладываются в транспортную тару – ящик из гофрированного картона по ГОСТ 22637.
В упакованном виде изделия могут транспортироваться автомобильным или железнодорожным транспортом в крытых вагонах или контейнерах, авиационным транспортом в герметизированных отсеках.

При транспортировании должна быть обеспечена защита упакованных изделий от непосредственного воздействия атмосферных осадков и солнечной радиации.

Условия транспортирования:

– температура окружающей среды от – 50 до 50 (С;

– относительная влажность до 95 % при температуре 25 (С;

– атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.)

– пиковые ударные ускорения до 147 м/с2 (15 g) при длительности действия ударного ускорения 10…15 мс.

При погрузке и транспортировании должны строго выполняться требования предупредительных надписей на упаковке.
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Отпугиватель птиц «Град А-20 Pro» ТУ 26.40.31-014-64062607-2021   
заводской номер    ____________________

дата изготовления ____________________

изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.
Штамп ОТК   ___________________
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 26.40.31-014-64062607-2021 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования, указанных в эксплуатационных документах.
6.2. Срок службы изделия – не менее 5 лет.
6.3. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

6.4. Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации изделия подлежат замене или ремонту силами поставщика (предприятия-изготовителя или организаций, осуществляющих комплексное обслуживание), за счет средств поставщика.

6.5. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

–  по истечении срока гарантии;

–  при нарушении правил эксплуатации, транспортирования и хранения;

– при наличии механических повреждений, приводящих к отказу изделия после ввода его в эксплуатацию;
–  если нарушено пломбирование предприятия-изготовителя.

6.6. Ремонт и обслуживание изделия с истекшим гарантийным сроком эксплуатации осуществляется за счет средств потребителя.
___________________________________________________________________________________________

 [image: image9.png]. Technology

SNEKTPOHHBIE CUCTEMBI




Производитель сохраняет за собой право вносить поправки и изменять характеристики изделия, улучшающие его потребительские свойства.

Служба технической поддержки производителя: www.i4technology.ru

По вопросам обмена, гарантийного и послегарантийного обслуживания необходимо обращаться к дистрибьютору, осуществившему продажу продукции. Контакты дистрибьютора указаны в его гарантийном талоне.
Гарантийный талон      [image: image10.png]. Technology

SNEKTPOHHBIE CUCTEMBI




Наименование изделия: Отпугиватель птиц «ГРАД А-20 Pro»

Заводской номер   _________________________________________________________________________


Дата изготовления  ________________________________________________________________________

Штамп ОТК  ______________________________________________________________________________

Дата продажи _____________________________________________________________________________

Подпись и печать продавца _________________________________________________________________

Изделие надлежащего качества, укомплектовано,

технически исправно, претензий не имею ____________________________________________________

                                                                     (подпись покупателя)

Приложение 1

Сборка опоры Отпугивателя птиц «Град А-20 Pro»

1. Состав изделия

	№  п/п,

поз.
	Наименование
	Колич.

	1
	Выносной громкоговоритель
	1

	2
	Блок управления
	1

	3
	Скоба
	2

	4
	Труба 1
	1

	5
	Труба 2
	1

	6
	Втулка соединительная
	1

	7
	Винт М6х16
	2

	8
	Шайба 6
	2

	9
	Опора для бетона
	1

	10
	Основание 1
	1

	11
	Основание 2
	1

	12
	Укосина
	2

	13
	Болт М8х60
	2

	14
	Гайка М8
	8

	15
	Шайба 8
	8

	16
	Болт М8х16
	6

	17
	Опора для грунта
	1

	18
	Винт М5х30
	4

	19
	Шайба 5
	4

	20
	Болт анкерный М6/8х80 (на рисунке условно не показаны)
	4


Таблица 1. Состав изделия.

[image: image11.emf]
    2. Сборка опоры .

    2.1. Сборка опоры для установки на бетонную поверхность.

     Сборку изделия производить на ровной твердой поверхности, желательно вдвоем.

     2.1.1. Уложить основание 1 (поз. 10) и основание 2(поз 11) на ровную поверхность под прямым углом относительно друг друга.

    2.1.2. Закрепить опору для бетона (поз. 9) к основанию 1 и основанию 2 с помощью болтов М8х16 (поз. 16), гаек М8 (поз. 14) и шайб 8 (поз. 15).

    2.1.3. Установить и закрепить укосины (поз. 12) к основанию 1 и основанию 2 с помощью болтов М8х16 (поз. 16), гаек М8 (поз. 14) и шайб 8 (поз. 15).

    2.1.4. Установить и закрепить на опоре для бетона (поз. 9) трубу 2 (поз. 5) с помощью болтов М8х60 (поз. 13) гаек М8 (поз. 14) и шайб 8 (поз. 15).

    2.1.5. Перед дальнейшей сборкой рекомендуется закрепить собранную конструкцию на месте установки изделия с помощью болтов анкерных (4 шт, поз. 20).

    2.1.6. Установить втулку соединительную (поз. 6 ) в трубу 2. Установить на свободный конец втулки соединительной трубу 1 (поз. 4). Закрепить соединение с помощью винтов М6х16 (поз. 7) и шайб 6 (поз. 8).

    2.1.7. Установить на трубу 1 выносной громкоговоритель (поз. 1). При выполнении этой операции рекомендуется использовать стремянку.

    2.1.8. Установить на трубу 1 блок электронный (поз. 2) и закрепить с помощью скоб (поз. 3), винтов М5 (поз. 18) и шайб (поз. 19).

        2.2. Сборка опоры для установки на грунт.

    2.2.1. Вбить в почву опору для грунта (поз. 17). на глубину 750 мм на месте установки изделия.*

    2.2.2. Установить и закрепить на опоре для грунта (поз. 17) трубу 2 (поз. 5) с помощью болтов М8х60 (поз. 13) гаек М8 (поз. 14) и шайб 8 (поз. 15).

    2.2.3. Установить втулку соединительную (поз. 6 ) в трубу 2. Установить на свободный конец втулки соединительной трубу 1 (поз. 4). Закрепить соединение с помощью винтов М6 (поз. 7) и шайб 6 (поз. 8).

        2.1.4. Установить на трубу 1 выносной громкоговоритель (поз. 1). При выполнении этой операции рекомендуется использовать стремянку.

    2.1.5. Установить на трубу 1 блок электронный (поз. 2) и закрепить с помощью скоб (поз. 3), винтов М5 (поз. 18) и шайб (поз. 19).

    * При установке изделия на крыше к вентиляционной шахте и т.п. опора (поз. 17) крепится к вертикальной поверхности с помощью болтов анкерных (2 шт, поз. 20).
